Nano Ardule MIDI Controller — Sound Browser 설계 문서

개요

Nano Ardule MIDI Controller의 사운드 브라우저는 편집 모드(숫자 기반 PC 조정)와 달리, 이름과 분류 체계(Family → Program → Variation) 기반으로 악기를 탐색·선택하는 별도의 기능이다. 선택 확정 시 Bank Select(MSB) → Bank Select(LSB) → Program Change(PC) 순서로 메시지를 전송한다.

개념적 구분

| 항목 | 편집 모드(PC) | 사운드 브라우저 |
| --- | --- | --- |
| 기능 초점 | PC 번호(0–127) 직접 수정, 값 중심 로우레벨 | 이름·분류 기반 탐색(Family→Program→Variation) |
| LCD 표시 | 2줄 중 하단에 "악기명 프로그램번호" | 이름 중심, 카테고리/세부를 단계적으로 표시 |
| 드럼(CH10) | 특수 처리 없음(일반 PC 취급 가능) | 드럼 활성 시 드럼킷 브라우저로 자동 전환 |
| 메시지 전송 | Program Change만 | Bank Select(MSB/LSB) + Program Change |

진입 방식

• 조건: Single Channel Mode(A,  B, 또는 DRM)에서만 진입 가능.  편집 상태에서도 가능.
• 방법: 인코더 버튼 길게 누르기(> 800 ms).
• 다른 모드에서 인코더 버튼을 길게 누르면 LCD: 'Select Part first / for SoundBrowser' 메시지 표시. 버튼을 릴리즈해도 3초간 이 경고문을 유지한다.

동작 흐름

① 진입: STATE_BROWSER로 전환, 선택된 Part의 LED 점멸(200msec), LCD에 Family/Program/Variation 표시.
② 탐색: 인코더 회전으로 현재 커서의 값 변경. 기본 커서는 Program. 인코더 짧게 클릭 시 커서 이동 (Program → Variation → Family 순환). 변경 시 즉시 미리듣기(Preview): Bank Select + Program Change. 전송 빈도는 programDelay(약 120–150 ms)로 스로틀.
③ 확정: LOAD 버튼을 클릭하여 현재 값을 확정 저장 후 Bank Select + Program Change 재전송.
④ 탈출: 인코더 길게 또는 STOP/EXIT → LOAD 버튼을 눌러서 확정을 하지 않았다면 브라우저 진입 직전 값으로 복원 → STATE_DISPLAY 복귀.
⑤ 자동 종료(선택): 일정 시간(예: 10초) 무입력 시 취소 후 STATE_DISPLAY 복귀.

MIDI 전송 규칙

// 선택 확정 또는 프리뷰 시
sendCC(ch, 0,  msb);   // Bank Select MSB
sendCC(ch, 32, lsb);   // Bank Select LSB
sendPC(ch, pc);        // Program Change

• 드럼 파트(CH10): 항상 GS Drum Bank(MSB=121, LSB=0)로 고정 후 PC/Variation 적용.

스로틀(Preview) 예시

// 전송 폭주 방지(약 120~150 ms)
static uint32_t lastSentMs = 0;
const uint16_t programDelay = 130;
void tryPreview(uint8_t ch, uint8_t msb, uint8_t lsb, uint8_t pc){
  uint32_t now = millis();
  if (now - lastSentMs < programDelay) return;
  lastSentMs = now;
  sendCC(ch, 0,  msb);
  sendCC(ch, 32, lsb);
  sendPC(ch, pc);
}

LCD 표시 예시 (16×2)

| 상황 | Line 1 | Line 2 |
| --- | --- | --- |
| 일반 진입 | A: Piano >Brgt | Fam 1/9 P 3/8 |
| 드럼 진입(CH10) | D: StdKit >Room | Kit 4/9 |
| 미선택 경고 | Select Part |  |

입력/네비게이션 맵

| 동작 | 효과 |
| --- | --- |
| 인코더 회전 | 현재 커서 값 변경(래핑) |
| 인코더 짧게 클릭 | 커서 이동(Family→Program→Variation) |
| LOAD 버튼 | 현재 값 확정 저장 후 Bank Select + Program Change 전송 |
| 인코더 길게 클릭 | 브라우저 종료(취소) |
| STOP/EXIT | 상위로 복귀 / 최상위에서 종료 |
| Part Select | 브라우저 유지, 활성 파트만 전환(드럼일 경우 드럼킷 브라우저 정책 적용) |

구현 메모

• 데이터: PROGMEM 계층 테이블. 문자열은 PGM_P, 접근은 nameTo()/drumKitNameTo() 헬퍼 경유.
• 상태: 파트별 커서(catIdx, subIdx, varIdx) RAM 유지, 선택 시 EEPROM 저장(선택).
• 드럼: CH10 시 Bank(MSB=121, LSB=0) 자동. Variation은 드럼킷 리스트로 해석.
• 지연: programDelay는 환경에 따라 100~200 ms 튜닝.

인터페이스(API 스켈레톤)

// 진입/이탈
void browseEnter();
void browseExit();
bool browseIsActive();

// 입력
void browseHandleEncoder(int delta);
void browseHandleClickShort();
void browseHandleClickLong();

// 렌더링
void browseRenderLCD(char* l1, char* l2);

// 전송
void applyPatch(uint8_t ch, uint8_t msb, uint8_t lsb, uint8_t pc);

테스트 체크리스트

• 진입/이탈(짧게/길게) 일관성
• 경계: 목록 래핑, 빈 서브/톤 처리
• 전송 순서(CC0→CC32→PC) 확인, 채널 10 예외
• LCD 오탈자/폭 초과 없음
• Preview 스로틀 동작(programDelay) 확인

브라우저 오버레이

• 목적: 사운드 브라우저 상태에서 즉시 연주 표현을 조정할 수 있도록 하는 보조 제어 레이어. 부연하자면 연주 중  즉흥적으로 표현·세부 파라미터를 만지고 싶을 때, 브라우저 자체를 나가지 않고, 같은 화면에서 **추가 제어(CC/RPN/NRPN 등)**를 잠깐 조정할 수 있게 하는 것이 오버레이임

• 접근: 인코더 더블클릭(≤300ms)으로 오버레이 ON/OFF 전환.
• 제어 대상(“슬롯”): NRPN/RPN 및 선택적 기타 CC. 볼륨·팬·코러스·리버브는 에디트 모드에서 담당하므로 오버레이에서는 제외.
• LCD: 1행에 Part+BRW CTRL, 2행에 현재 슬롯(CC/RPN/NRPN, 값)을 표시.
• 저장: 기본은 휘발성, 필요 시 LOAD로 확정 저장.

Attack/Release 파라미터 정책

• 기본 원칙: Attack/Release는 음색(패치) 성격에 속하므로 **Edit 모드**에서 조정하고 필요 시 프로그램으로 저장한다.

• 브라우저 오버레이: 선택적 **임시 제어**만 허용한다. 오버레이에서 변경된 값은 **휘발성**이며, 브라우저 종료/전원 재기동/패치 전환 시 보존이 보장되지 않는다(LOAD로 확정 저장한 경우 제외).

• 사용자 안내: Overlay에서 Attack/Release를 조정할 때 LCD/토스트 메시지 등으로 저장 범위를 명확히 안내하는 것을 권장한다.

Program Change.

Reverb(CC#91), Chorus(CC#93), Pan(CC#10), Cutoff frequency(CC#74), Resonance(CC#71), Attack(CC#73), Release(CC#72)을 우선적으로 고려함. 추가 대상은 Expression(CC11), Portamento Time(CC5), Vibrato 파라미터(RPN).